ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Ламинированные полы Classen являются продуктом высшего качества. Укладываются только в сухих жилых помещениях и не подходят для применения во влажных помещениях. Ламинат надо настилать плавно. Никогда не крепить к поверхности гвоздями и клеем.

Кондиционирование

Хранить посередине помещения или с промежутком не меньше 1 метра от стены. Поврежденные упаковки сразу плотно заклеить клеющей лентой. Закрытые упаковки в виде крестовых штабелей разложить в помещении, чтобы придать ламинату климат помещения в течение 2-3 дней перед настилкой, при минимальной температуре 18°C и максимум 75% относительной влажности (рис.1). После открытия пакетов надо немедленно приступить к укладке.

Контроль

Панели надо проверить по возможным дефектам непосредственно перед укладкой. После настилки элементы не подвергаются рекламации.

Оснащение

Распорные клинья; разные изолирующие средства как пробка или подложка. Также предлагаем широкую гамму плинтусов и переходных плинтусов.

Инструменты

Складная линейка, синусная линейка, штриховая складная мера, карандаш, ударная колодка или стягивающие ремни, молоток, арматура, работающая на растяжение, пила с мелкими зубами.

Защита и уход за ламинатом

Идеальной для ламинированных полов является температура помещения около 20°C при относительной влажности воздуха 50-60% (рис.2). Ламинированные полы CLASSEN подвергаются нормальному износу/ потертости поверхности. Потертостей от мебели можно избежать, применяя под ножками стульев, столов фетровые накладки. Сильно поврежденные зоны надо защищать, применяя полиэтиленовые подкладки под стульями в офисе. Не рекомендуется ставить непосредственно на пол влажные цветочные горшки с растениями.

Ламинированный пол является устойчивым на стирание колесиками стульев только в случае употребления мягких колесиков типа W (DIN 68131).

Ухаживая за ламинатом, используйте сухую или влажную тряпку для очистки - немедленно протирая пол насухо. Не использовать никаких шероховатых средств или острых чистильщиков. В случае необходимости, используйте средство по уходу за ламинатом, разбавленное с водой. Разлитые жидкости сразу собрать.

Укладка

Поверхность должна быть твердой, ровной и сухой. Всякие неровности нужно устранить. На подготовленной поверхности необходимо разложить пароизолятор PE 0,2 мм с целью изоляции панелей от поверхности с 20 см нахлестом на краях и нахлестом на стену около 5 см. Пароизолятор покрываем подложкой толщиной 2-5 мм, с целью достижения лучшего комфорта при использовании (рис.3).

Подвижная укладка без клея

Все элементы надо соединять друг с другом, согласно нижеуказанным инструкциям по настилке, после удаления всех инородных тел между шпонкой и гребнем.

Надо при этом всегда сначала соединять друг с другом поперечные стороны, а потом продольные (передние) стороны (рис 4-5).

1. Соединение передних сторон

Единственная в своем роде профильная форма делает возможным вкручивание одной панели в другую со стороны гребня элемента, который будет укладываться к шпоновой стороне лежащего элемента. Элемент, легко загнутый под углом, входит в шпоновую сторону и опускается вниз на основание (рис. 4-5). Перед укладкой рекомендуется это действие несколько раз попробовать.

2. Соединение продольных сторон

Как и при соединении передних сторон, элемент, который будет укладываться, надо легко загнуть под углом (на ширину пальца между элементом и полом) и вставить в шпонковую сторону элемента, уложенного ранее. Через легкий нажим в направлении стены и встряхивающие движения, соединение становится замкнутым. Продольная сторона является замкнутой, когда элемент лежит плоско на поверхности, а щель плотно закрыта.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УКЛАДКИ

Лучше всего укладывать пол в направлении падения света, стороной шпонки, направленной к стене. При помощи распорных клиньев сохранять промежуток от стены как минимум 10 мм (как расширительный шов) (рис. 6).

Отрезки панелей для дальнейшего использования должны иметь длину не меньше 40 см (рис.7).

При укладке помните, что последний ряд должен быть шириной минимум 10 см. В противном случае необходимо сократить первый ряд.

УКЛАДКА

В случае укладки без клея можно сразу начать окончательную укладку. Три первых ряда надо положить, расширяя лестнично (рис. 10).

1. Первый элемент, приложенный к краю стены, надо положить (стороной гребня, направленной к стене) на поверхности с помощью рейки.

2. Потом надо соединить второй элемент с передней стороной первого элемента.

3. Теперь сокращенный третий элемент (или рассчитанный отрезок первого ряда) надо соединить с продольной стороной первого элемента.

4. Четвертый элемент надо соединить фронтально с третьим элементом и продольной стороной первого элемента.

5. Пятый элемент надо соединить продольной стороной с третьим и четвертым элементом.

Остальные элементы укладываются таким образом, чтобы возникли все более расширенные комплектные три ряда. Теперь надо при помощи дистанционных клиньев установить/ отрегулировать так называемый основной ряд, сохраняя промежуток минимум 10 мм к стене (рис. 6). Теперь следующие элементы можно укладывать рядами.

Основные правила укладки

Лучше всего укладывать пол в направлении падения света, стороной шпонки, направленной к стене. При помощи распорных клиньев сохранять промежуток от стены как минимум 10 мм (как расширительный шов) (рис. 6). Отрезки панелей для дальнейшего использования должны иметь длину не меньше 40 см.

При укладке помните, что последний ряд должен быть шириной минимум 10 см. В противном случае необходимо сократить первый ряд.

Ход укладки

Первый ряд установить прямо шпонками, направленными к стене. Начать укладку с отрезками из первого и второго ряда. Элементы первых трех рядов скрепить друг с другом по очереди номеров (рис.10) и снова отрегулировать при помощи плотничной веревки/ рейки.

Внимание! От этого зависит тщательная и безщелевая укладка всех рядов. Потом ряд за рядом надо прикладывать следующие элементы и настилать их. При укладке надо помнить о том, что ширина последнего ряда должна быть минимум 10 см. В противном случае необходимо сократить первый ряд. Во время всей укладки распорные клинья следует оставить у стен.

Двери, переходы и большие помещения

Дверные коробки настолько сократить, чтобы стало возможным вставить под них элемент со звуковой изоляцией. В связи с тем, что ламинированные полы могут под воздействием окружающей среды расширяться или садиться, во всех проходах, дверных переходах к другим половым покрытиям и в помещениях с углами надо предусмотреть расширительные швы (минимум 10 мм). В помещениях длиной более 6 м и/ или шириной более 5 м, все расширительные щели надо закрыть переходными плинтусами (рис.12).

Помещения с "теплыми" полами

Стяжка бетонного пола должна быть выполнена специалистами, пол следует поддерживать в сухом состоянии.

Фактор термической проникаемости ламинированных полов это Pc = 0,071 W/m2K. Толщина заливки над теплотрубами должна быть около 2 см. Перед укладкой отопление необходимо выключить. Укладку полов начинать, когда температура основания достигнет 18°C.

Необходимо убедиться, что пароизоляционная пленка установлена!

После 24 часов по окончании укладки можно постепенно включать отопление (ежедневно на 5°C). Максимальная допустимая температура поверхности пола это +26°C.

Настилка на электрическое отопление не рекомендуется.

Плинтусы

В случае подвижной укладки без клея пол можно сразу полностью нагружать и ходить по нему. Щели по бокам помещения надо закрыть плинтусами.

Внимание! Плинтусы крепятся к стене, а не к полу. В случае плавающей укладки идеально оставить воздушную щель (1 мм) между полом и прикрывающими рейками.